ENTWURF

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkonzept

Bauarbeiten im Bereich von Naturgefahren / am, im oder Über Wasser / Infrastrukturbau

Die gelb markierten Textpassagen sind bei der Erarbeitung restlos zu anzupassen/löschen

Projekt:

Ihr Projektname

Baustellenadresse:

Objektbezeichnung		
	Strasse Nr.		
	PLZ Ort

Koordinaten: 000 000  / 000 000

Verfasser SiKo:

Firma
	Vorname Name
	Strasse Nr.

PLZ Ort

E-Mailadresse

Tel.: +41 00 000 00 00

Version 1.0 / Datum  / Projektverfasser

Versionsübersicht

| Vers. | Datum | Änderungen | Visum / Name |
| --- | --- | --- | --- |
| V 01 |  |  |  |

Hinweise zur Arbeit mit dieser Vorlage

Dieses Dokument ist eine Hilfestellung für Verfasser von Sicherheitskonzepten (SiKo) in Zusammenhang mit Naturgefahren. Konzepte mit alternativem Aufbau oder Darstellung sind durchaus zulässig.

- Abschnitte, mit Gelb markierten Texten oder Überschriften sind Hinweise für den Verfasser und müssen vor der Weiterleitung restlos entfernt oder ersetzt werden

- Aktualisierung Inhaltsverzeichnis: Klick mit rechter Maustaste, Felder aktualisieren

- Inhalte / Forderungen in Aufzählungen mit Aufzählungszeichen müssen klar mit konkreten Massnahmen/Punkten abgedeckt werden

- Die Grafiken im Anhang können eingesetzt werden, um Abläufe oder Organisatorische Massnahmen verständlich darzustellen

Die fertiggestellte Version dieses Dokuments dient dazu, den Nachweis zu erbringen, dass für das eingangs erwähnte Bauprojekt die geltenden Bestimmungen eingehalten werden und dass das übergeordnete Schutzziel gem. UVG Art. 82 / BauAV Art.3 erreicht werden kann:

Das Dokument ist so zu gestalten, dass aufgrund von grafischen Darstellungen von geplanten Abläufen (Drehbuch), Schnitten, Fotos von vergleichbaren Situationen etc. die zu treffenden Massnahmen für unbeteiligte Dritte ohne weitere Erklärungen verständlich und lückenlos nachvollziehbar sind (z.B. für Behörden, Durchführungsorgane, Suva etc. ).

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschrieb, Sicherheitsleitbild/-ziele, Terminplan, Arbeitsbeschrieb	4

1.1	Projektbeschrieb	4

1.2	Sicherheitsleitbild	5

1.3	Sicherheitsziele	5

1.4	Terminplan	6

1.5	Arbeitsbeschrieb	6

1.6	Konsequenzen bei Missachtung geltender Vorschriften und Siko	6

1.7	Wichtige gesetzliche Grundlagen	7

2	Sicherheits- und Baustellenorganisation	10

3	Ausbildung, Instruktion, Information	11

3.1	Ausbildung	11

3.2	Instruktion und Information	11

3.3	Arbeitsanweisung	11

4	Sicherheitsregeln	12

4.1	Lebenswichtige Regeln	12

4.2	Betriebsspezifische Regeln	13

4.3	Baustellenspezifische Regeln	13

5	Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung	14

5.1	Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Naturgefahren im Fels und steilen Gelände	14

5.2	Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Arbeiten am hängenden Seil	15

6	Massnahmenplanung und -realisierung	16

6.1	Massnahmenplan	16

6.2	Massnahmenrealisierung	17

7	Notfallorganisation	18

7.1	Verhalten im Notfall	18

7.2	Rettungskonzept bei Arbeiten am, im oder über Wasser	19

7.3	Rettungskonzept bei Arbeiten mit PSA gegen Absturz	20

8	Mitwirkung	21

9	Gesundheitsschutz	21

10	Kontrolle, Audit	21

11	Anhang	22

11.1	Abkürzungen	22

11.2	Publikationen zum Thema	22

11.3	Planungswerkzeug Baustellenspezifische Massnahmen AS/GS	29

11.4	Prüfliste Sicherheitsaudit	33

11.5	Checkliste Gefahren bei Arbeiten im Gelände	35

11.6	Checkliste Gefahren bei Arbeiten am, im und über Wasser	36

11.7	Beilage zu Ausschreibung / Werkvertrag	37

11.8	Hinweis zur Einschätzung des Risikos in der Risikobeurteilung	38

11.9	Sicherheits-, Warnzeichen und Hilfsgrafiken	39

# Projektbeschrieb, Sicherheitsleitbild/-ziele, Terminplan, Arbeitsbeschrieb

## Projektbeschrieb

Erläuterung zum Projekt mit Kurzbeschrieb:

Fotos, einfacher Situationsplan/Skizze inkl. Zugänge und Installationsplatz

## Sicherheitsleitbild

Weitere Infos: www.sicherheits-charta.ch

Alternativ kann auch ein individuelles Sicherheitsleitbild formuliert werden.

Das Sicherheitsleitbild wird allen beteiligten Mitarbeitern kommuniziert.

## Sicherheitsziele

Bereits im Betrieb vorhandene Sicherheitsziele sollen projektspezifisch konkretisiert werden z.B.:

- Keine Schaden- und Unfallereignisse bei Transport, Montage und Ausbau auf der Baustelle

- Keine Arbeitssituationen wo Personen mehr als 2.0 m abstürzen können

- Kein Personenabsturz beim Zugang an den Arbeitsplatz

- Kein Sturz von Personen ins Wasser

- Minimierung der Exposition von Personen durch Staub

- …

Sicherheitsziele einzelner Unternehmen sollen an dieser Stelle einfliessen.

## Terminplan

- Abschluss Ausführungsplanung: 	yyy

- Geplanter Arbeitsbeginn: 	yyy

- Geplanter Abschluss der Arbeiten: 	yyy

- …

## Arbeitsbeschrieb

Arbeitsablauf einfach darstellen

- Skizzen z.B. Lage der Arbeitsebenen

- Spezifikation der einzelnen Sicherheitsmassnahmen (Skizzen)

- Zugang zu den Arbeitsplätzen

- Bereiche mit Netzen/Gerüsten

- Arbeitsbereiche und Abgrenzung zu anderen Bereichen

- Absturzsicherung mit Geländer-Pfostenklemmen

- Beschrieb der Arbeiten die mit PSA gegen Absturz (PSAgA) ausgeführt werden

## Konsequenzen bei Missachtung geltender Vorschriften und Siko

- Die Suva kontrolliert im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Baustellen.

- Liegt ein projektspezifisches Sicherheitskonzept vor wird dies soweit möglich im Rahmen der Kontrolle berücksichtigt.

- Werden im Rahmen von Arbeitsplatzkontrollen wesentliche Mängel / Situationen mit unmittelbar schweren Gefährdungen festgestellt, werden die betreffenden Arbeiten unverzüglich per Verfügung eingestellt, bis die Mängel behoben sind.

- Fehlbare Unternehmer sowie ggfs. die Bauleitung müssen mit entsprechenden Konsequenzen rechnen

## Wichtige gesetzliche Grundlagen

Verordnung über die Unfallverhütung (VUV), Auszug:

Art. 5	Können Unfall- und Gesundheitsgefahren durch technische oder organisatorische Massnahmen nicht oder nicht vollständig ausgeschlossen werden, so muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmern zumutbare persönliche Schutzausrüstungen PSA zur Verfügung stellen. Er muss dafür sorgen, dass diese jederzeit bestimmungsgemäss verwendet werden können.

Art. 8	Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmern übertragen, die dafür entsprechend ausgebildet sind. Wird eine gefährliche Arbeit von einem Arbeitnehmer allein ausgeführt, so muss ihn der Arbeitgeber überwachen lassen. Bei Arbeiten mit besonderen Gefahren müssen die Zahl der Arbeitnehmer sowie die Anzahl oder die Menge der gefahrbringenden Einrichtungen, Arbeitsmittel und Stoffe auf das Nötige beschränkt sein.

Bauarbeitenverordnung (BauAV), Auszug:

Art. 3	1 Bauarbeiten müssen so geplant werden, dass das Risiko von Berufsunfällen, Berufskrankheiten oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist und die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, namentlich bei der Verwendung von Arbeitsmitteln, eingehalten werden können…

Art. 4 	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept
1 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vor Beginn der Bauarbeiten ein Konzept vorliegt, in dem die für seine Arbeiten auf der Baustelle erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmassnahmen aufgezeigt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln.
2 Es muss schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erstellt werden.
…

Art. 8	1 Es muss gewährleistet sein, dass Verunfallte gerettet werden können. 
…

Art. 17	Bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sind Massnahmen zu treffen, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht durch einstürzende Bauteile oder herabfallende, herabgleitende, herabrollende oder herabfliessende Gegenstände oder Materialien gefährdet werden.

Art. 23	1 Ein Seitenschutz ist zu verwenden bei ungeschützten Stellen:
a. mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m;
b. bei Böschungen mit einer Höhe von mehr als 2 m und einer Neigung von mehr als 45°;
c. im Bereich von Gewässern.
2 Bei Verkehrswegen im Bereich von Gewässern oder Böschungen genügt es, wenn der Seitenschutz nur aus einem Geländerholm besteht.
…

Art. 26	Wird bei Hochbauarbeiten die Absturzhöhe von 3 m überschritten, so ist ein Fassadengerüst zu erstellen.
...

Art. 27	1 Für die Montage von vorgefertigten Dach- und Deckenelementen sind bei einer Absturzhöhe von mehr als 3 m über die ganze Fläche Auffangnetze oder Fanggerüste zu verwenden.

Art. 29:	1 Wo das Anbringen eines Seitenschutzes nach Artikel 22, eines Fassadengerüstes nach Artikel 26 oder eines Auffangnetzes oder Fanggerüstes nach Artikel 27 technisch nicht möglich oder zu gefährlich ist, sind gleichwertige Schutzmassnahmen zu treffen.
2 Die Schutzmassnahmen müssen unter Beizug einer Spezialistin oder eines Spezialisten für Arbeitssicherheit nach Artikel 11a der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Unfallverhütung (VUV) schriftlich festgelegt werden.
…

Bauarbeitenverordnung (BauAV):

Art. 35:	1 Bei Arbeiten an und über Gewässern sind zur Verhinderung eines Sturzes ins Wasser Massnahmen nach den Artikeln 23 und 29 zu treffen.
2 Sind die Massnahmen nach Absatz 1 technisch nicht möglich, so müssen:
a. geeignete Schutz- und Rettungsausrüstungen wie Rettungswesten getragen werden; und
b. Rettungsringe, Tauwerke, Wurfleinen und Haken zur Verfügung stehen.
3 Bei Arbeiten an, über und in fliessenden Gewässern, bei denen die Gefahr besteht, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weggeschwemmt werden, sind Auffang-vorrichtungen oder motorisierte Rettungsboote zur Verfügung zu stellen, es sei denn, die Rettung ist von einem Ort an der Oberfläche aus, namentlich vom Ufer, von Pontons, Flossen, Plattformen oder Stegen, gewährleistet.
4 Für Arbeiten an, über und in Gewässern sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung geeignet sind. Sie müssen über die auftretenden Gefahren informiert und in der Anwendung der Rettungsgeräte instruiert worden sein.

Art. 37	Bei Arbeiten bei Sonne, Hitze und Kälte sind die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu treffen.

Art. 39	1 In Zonen mit Naturgefahren wie Lawinen, Hochwasser, Murgängen, Erdrutschen oder Steinschlag dürfen Arbeiten nur ausgeführt werden, wenn:
a. eine geeignete Überwachung gewährleistet ist;
b. die Rettungskräfte alarmiert werden können; und
c. der Transport einer verunfallten Person zwischen einem Arbeitsplatz und der nächsten Ärztin oder dem nächsten Arzt oder dem nächsten Spital sichergestellt ist.
2 Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept nach Artikel 4 sind die Vorgaben der Behörden des Bundes und der Kantone in Bezug auf die Naturgefahren in ihrem Gebiet zu berücksichtigen.
3 Bei akuter Gefahr dürfen sich keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gefahrenzone aufhalten.

Art. 105	1 Bei Abbau von Gestein durch Sprengung sind die Abbauwände in Stufen zu unterteilen.
2 Die Stufenhöhe richtet sich nach den Gegebenheiten des abzubauenden Materials. Sie darf höchstens 40 m betragen. Bei Steinbrüchen für die Gewinnung von Naturwerkstein darf die maximale Stufenhöhe von 40 m überschritten werden. Die Stufenhöhe ist im Abbauplan festzulegen.
3 Bevor nach erfolgter Sprengung die Arbeit auf den Stufen wiederaufgenommen werden darf, muss die Stabilität der Stufen durch eine Fachperson beurteilt und nachgewiesen werden.
4 Nach jedem Abschlag sind Materialablösungen und gelockerte Gesteinspartien von der Wand zu entfernen.

Art 109	1 Durch geeignete Massnahmen ist zu verhindern, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch niedergehende Steine und Materialien gefährdet werden. Namentlich sind die Fahrerkabinen oder die Bedienungsstände von Maschinen und Geräten mit einer Schutzvorrichtung auszurüsten.
2 Drohen Materialmassen oder Gesteinspakete abzustürzen und kann die Gefahr nicht sofort beseitigt werden, so ist der gefährdete Bereich unverzüglich abzusperren.
3 Durchgänge und Verkehrswege, die durch Steinschlag gefährdet sind, sind mit geeigneten Massnahmen zu sichern.

Art. 110	Vor Wiederaufnahme der Arbeiten nach Arbeitsunterbrüchen sind überhängende Partien, namentlich solche, die durch Witterungseinflüsse entstanden sind, abzubauen und ist loses Material aus der Böschung zu entfernen.

Bauarbeitenverordnung (BauAV):

Art. 118	1 Für Arbeiten am hängenden Seil dürfen nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen.
2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeiten am hängenden Seil ausführen, müssen sich mindestens alle drei Jahre fortbilden.
3 Es müssen mindestens zwei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so eingesetzt werden, dass sie sich gegenseitig überwachen können.
4 Das Seilsystem muss über mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile verfügen, wobei eines dem Fortbewegen oder dem Positionieren am Arbeitsplatz und das andere dem Sichern gegen Absturz dient.
5 Die Verwendung eines einzigen Seiles kann zugelassen werden, wenn in Übereinstimmung mit der Risikobewertung die Verwendung eines zweiten Seiles eine grössere Gefährdung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Arbeiten bewirken würde. Es sind andere geeignete Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes zu treffen.

Kollektivschutzmassnahmen gegen Absturz (Seitenschutz, Gerüst, Hubarbeitsbühne, Auffangnetz usw.) haben laut gesetzlichen Regeln Vorrang gegenüber persönlichen Schutzmassnahmen. (VUV Art. 5, BauAV Art. 19 – «STOP-Prinzip»).

# Sicherheits- und Baustellenorganisation

- Organigramm mit Kontaktdaten (mind. Nummer Mobiltelefon & Emailadresse)

- Zuständige Person für die Sicherheitskoordination über gesamte Bauzeit:

Diese Person arbeitet für die bauleitende Firma oder ist von dieser mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet.

Es muss klar hervorgehen, welche Person über die gesamte Bauzeit die Verantwortung für die Koordination und Aktualisierung dieses SiKo trägt (inkl. ausführende Subunternehmer)

| Funktion | Name Vornahme Betrieb, E-Mail | Mobile | Kurzzeichen | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauherrenvertretung |  |  |  |  |
| Projektverfasser |  |  |  |  |
| Bauleitung |  |  |  |  |
| PL/Bauführer |  |  |  |  |
| Geologe |  |  |  |  |
| Fachingenieur … |  |  |  |  |
| PL Felsunternehmen |  |  |  |  |
| Dritte… |  |  |  |  |
| weitere |  |  |  |  |

# Ausbildung, Instruktion, Information

## Ausbildung

Die für die betreffenden Arbeiten eingesetzten Mitarbeiter sind/werden vor Arbeitsbeginn zu folgenden Themen nachweislich gemäss anerkannten Regeln ausgebildet:

- Arbeiten mit «Anseilschutz»; Einmalige Schulung der Mitarbeitenden in PSAgA durch einen anerkannten Fachmann (Dauer in der Regel 1 Tag, mit Ausbildungsnachweis)

- Kranarbeiten: Kranführerausweis Kat. A (Fahrzeugkran), resp. Kat. B (Turmdrehkran)

- Bedienung von Hubarbeitsbühnen: Ausbildungsnachweis Kat. 1a/1b/3a/3b

- Arbeiten am hängenden Seil: Höhenarbeiter SZP Level 1, 2, 3

- Sprengarbeiten: Sprengberechtigung A/B/C

- Arbeiten mit besonderen Gefahren (vgl. www.suva.ch/ambg)

- …

## Instruktion und Information

Die für die beschriebenen Arbeiten eingesetzten Mitarbeiter sind/werden vor Arbeitsbeginn zu folgenden Themen nachweislich geschult, resp. instruiert:

- Instruktion der aller Gefahren geplanten Sicherheitsmassnahmen gemäss des Sicherheitskonzepts aus diesem Dokument, inkl. der vorgesehenen Sicherheitsausrüstung und

- Notfall- und Rettungskonzept

- Instruktion/Übung mit Notfall- und Rettungskonzept, inkl. Rettungsmassnahmen bei Arbeiten mit PSAgA, resp. am Seil

- Instruktion der festgelegten Sicherheitsregeln gemäss Kapitel 4 dieses Dokuments

- Rettungsübung

- …

## Arbeitsanweisung

Alle bei den Arbeiten beteiligten Mitarbeiter werden vor Arbeitsbeginn in verständlicher Form angewiesen die vorgegebenen Sicherheitsmassnahmen einzuhalten. Die betreffenden Pläne und Skizzen werden auf der Baustelle für alle beteiligten einsehbar angeschlagen.

…

# Sicherheitsregeln

Im Zusammenhang mit diesem Konzept werden nachfolgende Sicherheitsregeln als verbindlich erklärt und die Mitarbeiter explizit zu deren Einhalten angewiesen. Die Mitarbeiter werden angewiesen wie vorzugehen ist wenn Regeln nicht eingehalten werden können:

## Lebenswichtige Regeln

Die aufgeführten Regelsetz (www.suva.ch/regeln) bilden die Basis für das sichere Arbeiten für alle betroffen Personen und sind durch alle Gewerke einzuhalten:

- IM 88801.D: 10 lebenswichtige Regeln für das Anschlagen von Lasten

- IM 88811.D: Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau, Regeln Nr.;

- IM 88813.D: Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung, Regeln Nr.;

- IM 88815.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden 
Regeln Nr.;

- IM 88816.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz, Regeln Nr.;

- IM 88817.D: Zehn lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit, Regeln Nr.;

- IM 88818.D: zehn lebenswichtige Regeln für den Holzbau, Regeln Nr.;

- IM 88819.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal, Regeln Nr.;

- IM 88820.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Verkehrsweg- und Tiefbau, Regeln Nr.;

- IM 88821.D: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbau-Montage, Regeln Nr.;

- IM 88822.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Betonelementbau, Regeln Nr.;

- IM 88823.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen
Regeln Nr.;

- IM 88824.D: Zehn lebenswichtige Regeln für Gewerbe und Industrie, Regeln Nr.;

- IM 88827.D: Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport, Regeln Nr.;

- IM 88829.D: Sieben lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Regelleitungen, 
Regeln Nr.;

- IM 88830.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern, Regeln Nr.;

- IM 88832.D: 10 lebenswichtige Regeln für Gebäudetechniker, Regeln Nr.;

- …

## Betriebsspezifische Regeln

Folgende betriebsspezifischen Regeln sind zu berücksichtigen:

- Bei den Arbeiten auf der Baustelle werden nur Schutzhelme mit Kinnband getragen.

- In Sicherheitsnetze und auf Gerüst wird nicht absichtlich runtergesprungen.

- Im Bereich von Strassen sind Warnwesten zu tragen.

- Auf der Baustelle sind durch alle Mitarbeitenden jederzeit Sicherheitsschuhe zu tragen

- …

## Baustellenspezifische Regeln

Folgende baustellenspezifischen Regeln sind zu berücksichtigen:

- Tragen folgender Persönliche Schutzausrüstung: xxx

- Bei einem Arbeitsunterbruch werden alle Zugänge zu den Montageebenen abgesperrt

- Während dem Montagevorgang sind unbefugte Dritte sofort und unmissverständlich vom Gefahrenbereich wegzuweisen.

- Ist die Rettung durch Hubschrauber von der Baustelle aufgrund der Witterung nicht möglich sind die Arbeitstätigkeiten unverzüglich einzustellen.

- …

# Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung

In der Gefahrenermittlung sind insbesondere die baustellenspezifischen (Natur-)Gefahren aufzuführen.   
Infos/Hilfsmittel: www.suva.ch/gefahrenermittlung, www.suva.ch/regeln, www.suva.ch/67000.d

Die aufgeführten gefahren dienen als Hinweis und sind nicht als abschliessende Liste zu verstehen. Es kann durchaus eine alternative Darstellung gewählt werden. Gefährdungen, die bereits mit Massnahme aus Regeln abgedeckt sind müssen nicht zusätzlich erfasst werden.

## Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Naturgefahren im Fels und steilen Gelände

| Gefahren | Hilfsmittel (Suva-/Checklisten, Sicherheitsdatenblätter, Richtlinien, Merkblätter ...) | Risiko 1 gross 2 mittel 3 klein |  |  | Massnahmen (im folgenden Kapitel zu konkretisieren) |  | Restrisiko 1 gross 2 mittel 3 klein |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | W | Z | Nr. |  | S | W | Z |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | xx |  |  |  |  |

Hinweise zur Beurteilung des Risikos siehe Anhang.

## Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung Arbeiten am hängenden Seil

An dieser Stelle sollen die besonderen gefahren, Risiken und Massnahmen der Arbeiten am Seil eingeführt oder auf die entsprechenden Dokumente im Anhang verwiesen werden. Die Massnahmen sind in einer Massnahmenliste aufzuführen.

Die Darstellung, resp. Das Vorgehen soll grundsätzlich so vorgenommen werden, wie es in der Ausbildung zum Höhenarbeiter SZP Level 3 von den Ausbildungsstellen (Schweizer Bergführerverband, Seilarbeit Schweiz usw.) vermittelt wird.

# Massnahmenplanung und -realisierung

## Massnahmenplan

Die Massnahmen sind u.a. unter Zuhilfenahme der Checklisten im Anhang und weiteren Publikationen zu planen.

| Nr. | Zu erledigende Massnahme | Termin | Beauftragte Person | erledigt |  | Bemerkungen | geprüft |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Datum | Visum |  | Datum | Visum |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xx |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Massnahmenrealisierung

Die Details wie die besonderen Massnahmen können hier erläutert werden. Die Darrstellung kann auch der Mitarbeiterinstruktion/Anweisung dienen.

| Bild/Grafik | Arbeitsprozess: Anschlagmittel lösen Arbeitsmittel: PSAgA Arbeitsstoffe: - |
| --- | --- |
|  | Arbeitsprozess: … Arbeitsmittel: … Arbeitsstoffe: … |
|  | Arbeitsprozess: … Arbeitsmittel: … Arbeitsstoffe: … |

# Notfallorganisation

| ## Verhalten im Notfall |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ruhe bewahren → 2. Überlegen → 3. Handeln |  |  |  |  |
|  | Alarmieren | Ambulanz | 144 | REGA 1414 |
|  |  | Polizei | 117 | Vergiftung 145 |
|  |  | Feuerwehr | 118 |  |
|  |  | Arzt ................................................................................................................................. |  |  |
|  |  | Krankenhaus ............................................................................................................... |  |  |
|  | Wer | meldet? |  |  |
|  | Was | ist passiert? |  |  |
|  | Wo | Ort, Strasse, Nr., Zufahrt, Stockwerk? |  |  |
|  | Koordinaten | xxx xxx / xxx xxx |  |  |
|  | Wie viele | Personen sind betroffen? |  |  |
|  | Weiteres | Besondere Gefahren, gefährliche Stoffe? ......................................................... |  |  |
|  |  | .......................................................................................................................................... |  |  |
|  | Unfall | 1. Gefahrenstelle absichern |  |  |
|  |  | 2. Alarmieren 144 |  |  |
|  |  | 3. Erste Hilfe (Atemwege, Beatmung, Circulation, Defibrillation) |  |  |
|  |  | 4. Sanität einweisen |  |  |
|  |  | Standort(e) Erste-Hilfe-Material ............................................................................ |  |  |
|  |  | .......................................................................................................................................... |  |  |
|  | Brandfall | 1. Feuerwehr alarmieren 118 |  |  |
|  |  | 2. Gefährdete Personen und sich selbst retten |  |  |
|  |  | 3. Alle Türen und Fenster schliessen |  |  |
|  |  | 4. Feuerwehr einweisen, Brand löschen |  |  |
|  | Evakuation | 1. Gefährdete Personen warnen und mitnehmen |  |  |
|  |  | 2. Gebäude über Treppen verlassen |  |  |
|  |  | 3. Sich auf Sammelplatz begeben |  |  |
|  |  | Sammelplatz: .............................................................................................................. |  |  |
| Verantwortliche für Aktualität der Notfallnummern, Erste-Hilfe-Material, Feuerlöscher, Instruktionen: |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |

## Rettungskonzept bei Arbeiten am, im oder über Wasser

Ermittelte Rettungssituationen:

- Person stürzt im Wasser

- Person wird im Wasser weggetrieben

- …

Für die Rettung jederzeit bereitstehende Arbeitsmittel:

- Lifeline im Wasser

- …

Vorhandene Rettungsausrüstung für Wasserrettung:

- Wurfleine…

- Rettungsring

- Rettungsstange

- Spineboard (auch Millerboard oder Backboard genannt) mit Kopffixierset

- Rettungsboot XY mit: yyy

- Wärmedecken

- …

Bezüglich Rettungssituationen geschulte Mitarbeitende:

…

Bilder/Systemskizzen:

…

Spineboard

## Rettungskonzept bei Arbeiten mit PSA gegen Absturz

Ermittelte Rettungssituationen:

- Person hängt in PSAgA unterhalb der Montageebene

- Person im Wasser

- …

Für die Rettung jederzeit bereitstehende Arbeitsmittel:

- Hubarbeitsbühne XY

- Personentransportkorb für Einsatz am Kran

- …

Vorhandene Rettungsausrüstung PSAgA:

- Rettungssack mit: Teleskopstange, Rettungsseil, Rettungshubgerät…

- Suspensionsstraps

- Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion/Abseilfunktion

- Teleskopstange

- Rettungsabseilgerät XY

- Flaschenzug XY

- …

Bezüglich Rettungssituationen geschulte Mitarbeitende:

…

Bilder/Systemskizzen:

…

# Mitwirkung

Der Arbeitgeber hat die betroffen Arbeitnehmenden vor Beginn der Arbeiten über das Siko informiert und die definierten Massnahmen und Regeln instruiert. Den Mitarbeitenden oder deren Vertretung im Betrieb wurde vor Antragstellung das Mitspracherecht gewährt mit folgendem Ergebnis:

- Die Mitarbeitenden haben dem Montagekonzept zugestimmt unter Berücksichtigung folgender Aspekte: …

- Bei Gewährung des Mitspracherechts waren folgende Personen involviert: ...

- …

Die Mitarbeitenden sind informiert, dass sie jederzeit das Recht zur Mitsprache zu Gefahren und angeordneten Massnahmen haben. Bei unmittelbarer Gefahr müssen sie Stopp sagen und sofern die Gefahr nicht selber behoben werden kann, das weitere Vorgehen mit dem Vorgesetzten besprechen.

# Gesundheitsschutz

Die Mitarbeitenden sind informiert über mögliche gesundheitsschädigende Auswirkungen bei Nichteinhalten der angeordneten Massnahmen zu folgenden Themen:

- FB 84024.D: Asbest erkennen richtig handeln

- MB 88304.D: Sonnenstrahlung: Kennen Sie die Risiken? Information für Mitarbeitende?

- IS 2869/08.D: Berufliches Tauchen und Arbeiten im Überdruck

- IS 66113.D: Atemschutzmasken gegen Stäube. Das Wichtigste zur Auswahl und richtigen Verwendung

- MB 44051.D: «Vorsicht, Zecken!»

- MB 44074.D: «Hautschutz bei der Arbeit»

- …

# Kontrolle, Audit

Erläuterung wie durch interne Kontrolle  die Einhaltung des Konzepts sichergestellt wird (wer, wann wo, wie oft, Konsequenzen…)

# Anhang

Nicht relevante Abschnitte und Dokumente sind konsequent zu Löschen!

## Abkürzungen

AS/GS	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

BauAV	Bauarbeitenverordnung

PSAgA	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

PSIKO	Projektspezifisches Sicherheitskonzept

RL	Richtlinie

SiKo	Sicherheitskonzept

VO	Verordnung

VUV	Verordnung über die Unfallverhütung

## Publikationen zum Thema

Verordnungen

VO 1420.D: Verordnung über die sichere Verwendung von Kranen (Kranverordnung)
		www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.312.15.de.pdf

VO 1520.D: Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV) 
		www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf

VO 1796.D: Bauarbeitenverordnung, BauAV 	www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf

VO 2583.D: Verordnung über die Produktesicherheit (PrSV)	 www.admin.ch/ch/d/sr/8/930.11.de.pdf

Richtlinien

RL 2134.D: Forstarbeiten
		www.suva.ch/2134.D

RL 6510.D: Kranführerausbildung für das Bedienen von Fahrzeug- und Turmdrehkranen
		www.suva.ch/6510.D

RL 6511.D: Überprüfung und Kontrolle von Fahrzeugkranen und Turmdrehkranen 
		www.suva.ch/6511.D

RL 6512.D: Arbeitsmittel
		www.suva.ch/6512.D

RL 	6514.D: 	Untertagarbeiten	www.suva.ch/6514.D

Merkblätter

MB 44002.D: Sicherheit durch Anseilen 	www.suva.ch/44002.D

MB 44007.D: Sicherheitskennzeichnung	www.suva.ch/44007.D

MB 44051.D: Vorsicht, Zecken! 	www.suva.ch/44051.D

MB 44026.D: Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein.	www.suva.ch/44026.D

MB 44046.D: Scheres Arbeiten im Bereich von Liftschächten	www.suva.ch/44046.D

MB 44053.D: Schweissen und Schneiden. Schutz vor Rauchen, Stäuben, Gasen und Dämpfen
		www.suva.ch/44053.D

MB 44062.D: Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schächten, Gruben und Kanälen
		www.suva.ch/44062.D

MB 44066.D: Arbeiten auf Dächern. So bleiben Sie sicher oben.	www.suva.ch/44066.D

MB 44074.D: Hautschutz bei der Arbeit	www.suva.ch/44074.D

MB 44076.D: Abbau von Gestein, Kies und Sand	www.suva.ch/44076.D

MB 44077.D: Fassadengerüste - Sicherheit durch Planung	www.suva.ch/44077.D

MB 44078.D: Fassadengerüste - Sicherheit bei der Montage und Demontage
		www.suva.ch/44078.D

MB 44086.D: Was tun nach einem schweren Unfall am Arbeitsplatz? Seelische Nothilfe
		www.suva.ch/44086.D

MB 44087.D: Elektrizität - eine sichere Sache	www.suva.ch/44087.D

MB 44089.D: Risikofaktor Vibrationen 	www.suva.ch/44089.D

IS 66061.D: Turmdrehkrane - Installation, Montage, Demontage	www.suva.ch/66061.D

IS 66100.D: Betriebsinterne Unfallabklärung: Damit es nicht wieder passiert!
		www.suva.ch/66100.D

IS 66113.D: Atemschutzmasken gegen Stäube	www.suva.ch/66113.D

IS 66125.D: Erdgasleitungen: So arbeiten Sie sicher. In Gräben, Gruben, Schächten und dergleichen 		www.suva.ch/66125.D

IS 66138.D: Achtung, Stromschlag! Einsatz von Arbeitsmitteln in der Nähe von Freileitungen
		www.suva.ch/66138.D

PK 88035.D: Meldung von Untertagarbeiten sowie Gesteinsabbau im Freien
		www.suva.ch/88035.D

PK 88179.D: Checkliste für Kranführer von Turmdrehkranen	www.suva.ch/88179.D

PK 88180.D: Checkliste für Kranführer von Fahrzeugkranen	www.suva.ch/88180.D

PK 88217.D: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle	www.suva.ch/88217.D

PK 88218.D: Baustellenspezifische Massnahmen für mehr Sicherheit: Planungswerkzeug	
		www.suva.ch/88218.D

PK	88304.D: Sonnenstrahlung: Kennen Sie die Risiken?	www.suva.ch/88304.D

Instruktionsmittel

IM 88801.D: Lebenswichtige Regeln für das Anschlagen von Lasten	www.suva.ch/88801.D

IM 88805.D: Vakuumheber Lerneinheit	www.suva.ch/88805.D

IM 88811.D: Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau 	www.suva.ch/88811.D

IM 88813.D: Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung	www.suva.ch/88813.D

IM 88815.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden

www.suva.ch/88815.D

IM 88816.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz
		www.suva.ch/88816.D

IM 88817.D: Zehn lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit	www.suva.ch/88817.D

IM 88818.D: Zehn lebenswichtige Regeln für den Holzbau	www.suva.ch/88818.D

IM 88819.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal
		www.suva.ch/88819.D

IM 88820.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Verkehrsweg- und Tiefbau
		www.suva.ch/88820.D

IM 88821.D: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbaumontage	www.suva.ch/88821.D

IM 88822.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Betonelementbau	www.suva.ch/88822.D

IM 88823.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen
		www.suva.ch/88823.D

IM 88824.D:	Zehn lebenswichtige Regeln für Gewerbe und Industrie	www.suva.ch/88824.D

IM 88827.D:	Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport	www.suva.ch/88827.D

IM 88829.D: Sieben lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Regelleitungen
		www.suva.ch/88829.D

IM 88830.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern	www.suva.ch/88830.D

IM 88831.D: 	Zehn Sicherheitsregeln für die Eisenbahnbranche Instruktionshilfe
		www.suva.ch/88831.D

IM 88832.D: 	Zehn lebenswichtige Regeln für Gebäudetechniker	www.suva.ch/88832.D

IM 88833.D: 	Zehn lebenswichtige Regeln für den Untertagbau 	www.suva.ch/88833.D

Magnetplakat 99116.D: «Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau»	www.suva.ch/99116.D

Magnetplakat 99117.D: «Neun lebenswichtige Regeln für den Tiefbau»	www.suva.ch/99117.D

Magnetplakat 99118.D: «Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern 
und an Fassaden» 	www.suva.ch/99118.D

Broschüre/Faltblatt

FB 84007.D: Schächte, Gruben und Kanäle. Das Wichtigste, damit Sie wieder sicher nach oben kommen 	www.suva.ch/84007.D

FB 84018.D: Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst 	www.suva.ch/84018.D

FB 84034.D: Zehn lebenswichtige Regeln für die Waldarbeit 	www.suva.ch/84034.D

FB 84035.D: Acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau	www.suva.ch/84035.D

FB 84040.D:	Acht lebenswichtige Regeln für die Instandhaltung	www.suva.ch/84040.D

FB 84041.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und an Fassaden
		www.suva.ch/84041.D

FB 84044.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz	www.suva.ch/84044.D

FB 84045.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen
		www.suva.ch/84045.D

FB 84046.D: Zehn lebenswichtige Regeln für den Holzbau	www.suva.ch/84046.D

FB 84048.D: Neun lebenswichtige Regeln für die Stahlbaumontage	www.suva.ch/84048.D

FB 84049.D: Neun lebenswichtige Regeln für Betonelementbau	www.suva.ch/84049.D

FB 84050.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Helikopter-Bodenpersonal
		www.suva.ch/84050.D

FB 84051.D: Neun lebenswichtige Regeln für den Verkehrsweg- und Tiefbau
		www.suva.ch/84051.D

FB 84056.D:	Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport	www.suva.ch/84056.D

FB 84057.D:	Asbest erkennen, beurteilen und richtig handeln. Was Sie im Holzbau über Asbest wissen müssen. 	www.suva.ch/84057.D

FB 84061.D:	Sieben lebenswichtige Regeln für Metallbauer 	www.suva.ch/84061.D

FB 84064.D:	Sechs lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Hochspannungsfreileitungen
		www.suva.ch/84064.D

FB 84066.D:	Sieben lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Regelleitungen
		www.suva.ch/84066.D

FB 84067.D: Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Staplern	www.suva.ch/84067.D

FB 84071.D: Zehn Sicherheitsregeln für die Eisenbahnbranche 	www.suva.ch/84071.D

FB 84073.D: 10 lebenswichtige Regeln für Gebäudetechniker 	www.suva.ch/84073.D

FB 84074.D: 10 lebenswichtige Regeln für den Untertagbau 	www.suva.ch/84074.D

FB 84077.D: 10 lebenswichtige Regeln für das Anschlagen von Lasten 	www.suva.ch/84077.D

Factsheets

FS 33001.D: Sicherheitsanforderungen für Auffangnetze

FS 33008.D: Rot-weisse Absperrlatten im Seitenschutz

FS 33016.D: Arbeiten am hängenden Seil - Seilzugangs- und Positionierungsverfahren (SZP)

FS 33017.D: Seitenschutz - Anforderungen an die Bauteile

FS 33019.D: Arbeiten im Bereich von Naturgefahren

FS 33025.D: Gerüstzugänge mit Treppen und Leitern

FS 33026.D: Arbeitsplattformnetze

FS 33028.D: Seitenschutz mit Auffangnetzen

FS 33029.D: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) im Fassadengerüstbau

FS 33032.D: Seilwurfsystem mit Industrieschleuder

FS 33034.D: Erstellen hoher Betonwände Kernwände und Aussenwände

FS 33055.D: Bewehrungseisen Anschlussbewehrungseisen sichern

FS 33030.D: Brennbare Flüssigkeiten und Gasflaschen auf Baustellen

FS 33062.D: Arbeiten mit der Kettensäge

FS 33071.D: Sicher arbeiten auf Bäumen

FS 33072.D: Arbeiten auf der Leiter an Bäumen

FS 33076.D: Warnkleidung für Arbeiten im Bereich öffentlicher Strassen

Checklisten

CL 67000.D: Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung mit CL 	www.suva.ch/67000.D

CL 67017.D: Anschlagmittel	www.suva.ch/67017.D

CL 67018.D: Kleinarbeiten auf Dächern 	www.suva.ch/67018.D

CL 67023.D: Allein arbeitende Personen	www.suva.ch/67023.D

CL 67028.D: Tragbare Leitern	www.suva.ch/67028.D

CL 67031.D: Gefahren im Winter	www.suva.ch/67031.D

CL 67035.D: Hautschutz bei der Arbeit	www.suva.ch/67035.D

CL 67038.D: Fassadengerüste	www.suva.ch/67038.D

CL 67039.D: Kleinmaschinen für den Bau	www.suva.ch/67039.D

CL 67061.D: Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze	www.suva.ch/67061.D

CL 67063.D: Reaktionsharze 	www.suva.ch/67063.D

CL 67064/1.D: Hubarbeitsbühnen Teil 1: Planung des Einsatzes	www.suva.ch/67064/1.D

CL 67064/2.D: Hubarbeitsbühnen Teil 2: Kontrolle am Einsatzort	www.suva.ch/67064/2.D

CL 67070.D: Vibrationen am Arbeitsplatz	www.suva.ch/67070.D

CL 67081.D: Elektrizität auf Baustellen 	www.suva.ch/67081.D

CL 67094.D: Fahrzeuge beladen mit Hebegeräten	www.suva.ch/67094.D

CL 67095.D: Holzelementbau 	www.suva.ch/67095.D

CL 67116.D: Krane auf Baustellen 	www.suva.ch/67116.D

CL 67120.D: Lüftung bei Untertagearbeiten	www.suva.ch/67120.D

CL 67135.D: Arbeiten an heissen Tagen auf Baustellen im Freien	www.suva.ch/67135.D

CL 67141.D: Nagel- und Klammerpistolen	www.suva.ch/67141.D

CL 67148.D: Gräben und Baugruben	www.suva.ch/67148.D

CL 67150.D: Rollgerüste 	www.suva.ch/67150.D

CL 67151.D: Rückbau- und Abbrucharbeiten	www.suva.ch/67151.D

CL 67153.D: Bauarbeiten am, im oder über Wasser	www.suva.ch/67153.D

CL 67154.D: Gebirgsbaustellen	www.suva.ch/67154.D

CL 67160.D: Rammen, Bohren und Schlitzen im Spezialtiefbau 	www.suva.ch/67160.D

CL 67161.D: Kleinbohrungen im Spezialtiefbau	www.suva.ch/67161.D

CL 67162.D: Rohrvortriebsarbeiten im Spezialtiefbau	www.suva.ch/67162.D

CL 67165.D: Korrosionsschutzarbeiten an Objekten im Freien	www.suva.ch/67165.D

CL 67165/1.D: Vereinbarung Ausführung von Korrosionsschutzarbeiten im Freien
		www.suva.ch/67165/1.D

CL 67180.D: Stopp den Stolper- und Sturzunfällen auf Baustellen	www.suva.ch/67180.D

CL 67191.D: Förderpumpen und Verteilmasten für Beton	www.suva.ch/67191.D

CL 67196.D: Baugüteraufzüge mit Personenbeförderung	www.suva.ch/67196.D

CL 67198.D: Lastaufnahmemittel 	www.suva.ch/67198.D

CL 67202.D: Spritzbeton für Tiefbau- und Untertagarbeiten 	www.suva.ch/67202.D

Direktlinks Suva

www.suva.ch/ambg	Ausbildung für Arbeiten mit besonderen Gefahren

www.suva.ch/anschlageinrichtungen	Anschlagpunkte / Absturzsicherungen

www.suva.ch/asa	Informationen / Hilfsmittel Betriebliches Sicherheitssystem

www.suva.ch/bau	Sichere Baustelle

www.suva.ch/bauav	Informationen zur Bauarbeitenverordnung

www.suva.ch/baumaschinen 	Ausbildung für Baumaschinenführer

www.suva.ch/dach	Sicheres Arbeiten auf Dächern

www.suva.ch/erstehilfe 	Erstehelfer.shop Erstehilfe Material

www.suva.ch/gelaender	Geländer – auf die Höhe kommt es an

www.suva.ch/gerueste	Gerüste

www.suva.ch/gefahrenermittlung	Informationen über Gefahrenermittlung

www.suva.ch/hautschutz	Hautschutz

www.suva.ch/herz	Arbeit und Herz

www.suva.ch/hitze	Hitze und Ozon

www.suva.ch/krane	Baustellen-, Fahrzeug- und Industriekrane

www.suva.ch/kranexperten	Liste anerkannter Kranexperten

www.suva.ch/naturgefahren	Arbeiten im Bereich von Naturgefahren

www.suva.ch/oblicht	Oblichter, Lichtbänder, Durchsturz

www.suva.ch/psa	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

www.suva.ch/psaga	Ausbildung Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz

www.suva.ch/regeln	Lebenswichtige Regen verschiedener Branchen

www.suva.ch/schaltafel	Verwendung von Mehrschichtplatten (z. B. Schaltafeln)

www.suva.ch/seil	Arbeiten am hängenden Seil (SZP)

www.suva.ch/sigebau	Sicherheits- und gesundheitsschutzplan für Baustellen

www.suva.ch/solar	Solaranlagen sicher montieren und instand halten

www.suva.ch/stapler 	Sicher laden und heben mit Staplern (Flurförderzeuge)

www.suva.ch/temporaerarbeit	Personalverleih: Mehr Sicherheit bei der Temporärarbeit

www.suva.ch  Suchfeld	Webshop Publikationen

Direktlinks weitere

https://vorgaben.sbb.ch	Arbeitsstätten-/Arbeitssicherheit Bahnbetrieb

www.absturzrisiko.ch	Fachplattform zum Thema Absturzsicherungen

www.bafu.admin.ch/naturgefahren	Informationsseite des Bundesamts für Umwelt

www.echosos.com	Notfallapp für Alarmierung

www.landeshydrologie.ch	Hydrologiedaten des Bundesamtes für Umwelt

www.naturgefahren.ch	Aktuelle Naturgefahrensituation in der Schweiz (BAFU)

www.planat.ch	Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT

www.sapros.ch	Anbieterplattform Sicherheitsprodukte

www.seepolizei.ch	Informationsplattform der Schweizer Seepolizeien

www.slf.ch		WSL - Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

## Planungswerkzeug Baustellenspezifische Massnahmen AS/GS

| Legen Sie fest, welche Massnahmen durch Ihren Betrieb und welche bauseits (bzw. durch eine andere Firma) erbracht werden. Hinweise auf die entsprechende Werkvertragsposition schaffen Klarheit. Verwenden Sie folgende Abkürzungen: U = Unternehmer (Arbeitgeber) B = bauseits N = nicht erforderlich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allgemeines |  |  |  |
| Massnahme: |  | Wer: | Werkvertragsposition/Bemerkungen: |
| 1 | Traktandum an der Bausitzung |  |  |
|  | Sicherheit und Gesundheitsschutz als festes Traktan- |  |  |
|  | dum an den periodischen Bausitzungen einplanen |  |  |
| 2 | Bauwände/Baustellenabschrankungen/ |  |  |
|  | Baustellenzutritt |  |  |
|  | Installation ausführen |  |  |
|  | Unterhalt durchführen |  |  |
|  | Zutrittskontrolle organisieren |  |  |
| 3 | Baustellensignalisation |  |  |
|  | Baustellensignalisation erstellen |  |  |
|  | Betrieb und Unterhalt sicherstellen |  |  |
| 4 | Beleuchtung |  |  |
|  | Ausreichende Beleuchtung installieren |  |  |
|  | Beleuchtung unterhalten |  |  |
| 5 | Aufenthaltsräume / Sanitäre Einrichtungen |  |  |
|  | Aufenthaltsräume installieren |  |  |
|  | Aufenthaltsräume unterhalten |  |  |
|  | Sanitäre Einrichtungen installieren |  |  |
|  | Sanitäre Einrichtungen unterhalten |  |  |
| 6 | Rettung von Verunfallten |  |  |
|  | Notfallliste erarbeiten |  |  |
|  | Rettungskonzept erarbeiten |  |  |

| Arbeitsplätze/Verkehrswege/Absturzsicherungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Massnahme: |  | Wer: | Werkvertragsposition/Bemerkungen: |
| 7 | Verkehrswege |  |  |
|  | Baustellenzugänge und Verkehrswege erstellen |  |  |
|  | Baustellenzugänge und Verkehrswege unterhalten |  |  |
|  | Materialtransportanlagen zur Verfügung stellen |  |  |
|  | Personentransportanlagen zur Verfügung stellen |  |  |
| 8 | Absturzsicherungen allgemein |  |  |
|  | Seitenschutz an Absturzkanten erstellen |  |  |
|  | Sicherung von Bodenöffnungen vornehmen |  |  |
|  | Kontrolle und Unterhalt der Sicherungsmassnahmen |  |  |
|  | organisieren |  |  |
| 9 | Absturzsicherungen für Montagearbeiten |  |  |
|  | Auffangnetze montieren |  |  |
|  | Seilsicherungen montieren |  |  |
|  | Absturzsicherung bei Brandabschottungen in Steigzonen sicherstellen |  |  |
| 10 | Gräben / Gruben |  |  |
|  | Sicherungsmassnahmen bestimmen |  |  |
|  | Sicherungsmassnahmen umsetzen |  |  |
| Bestehende Anlagen/Werkleitungen/Arbeitsumgebung |  |  |  |
| 11 | Gesundheitsgefährdende Stoffe |  |  |
|  | Gebäudescreening durchführen (Schadstoffe wie |  |  |
|  | Asbest, PCB, Gifte usw. abklären) |  |  |
|  | Sanierungsmassnahmen planen, durchfüren |  |  |
| 12 | Bestehende Anlagen / Werkleitungen |  |  |
|  | Leitungserhebungen durchführen |  |  |
| 13 | Lichtraumprofil |  |  |
|  | Abstand zu Freileitungen abklären, Massnahmen |  |  |
|  | planen |  |  |
|  | Abstand zu Bahnanlagen abklären, Massnahmen |  |  |
|  | planen |  |  |
|  | Massnahmen umsetzen |  |  |
| 14 | Energieversorgung |  |  |
|  | Hauptverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter) |  |  |
|  | Nebenverteiler installieren (mit FI-Schutzschalter) |  |  |
| 15 | Arbeiten in Behältern, engen Räumen, Kanälen |  |  |
|  | Belüftung sicherstellen |  |  |
|  | Überwachung der Arbeitsplätze organisieren |  |  |
|  | Alarmierung, Rettung sicherstellen |  |  |
|  |  | U = Unternehmer B = bauseits N = nicht erforderlich |  |
| Massnahme: |  | Wer: | Werkvertragsposition/Bemerkungen: |
| 16 | Explosions- und Brandschutz |  |  |
|  | Löschmittel und Löscheinrichtungen bereitstellen |  |  |
|  | Explosionsgefährdete Bereiche absperren |  |  |
| 17 | Aussergewöhnliche Gefährdungen |  |  |
|  | Gefährdungen bezüglich Lawinen, Hochwasser, |  |  |
|  | Erdrutsch usw. abklären |  |  |
|  | Entsprechende Massnahmen umsetzen |  |  |
| Arbeiten auf Dächern |  |  |  |
| 18 | Absturz ins Gebäudeinnere |  |  |
|  | Auffangnetze montieren |  |  |
|  | Fanggerüste montieren |  |  |
| 19 | Absturz über die Dachkante, Flachdach |  |  |
|  | Seitenschutz am Dachrand erstellen |  |  |
|  | Spenglergang am Dachrand erstellen |  |  |
| 20 | Absturz über die Dachkante, Steildach |  |  |
|  | Bei Dachneigung 10-30° Spenglergang erstellen |  |  |
|  | Bei Dachneigung 30-60° Dachdeckerschutzwand erstellen, > 45° Zusatzmassnahmen erstellen |  |  |
|  | Bei Dachneigung > 60° Gerüst oder Hubarbeits-bühne installieren |  |  |
|  | Bei der Ortkante Absturzsicherung erstellen |  |  |
| 21 | Bestehende Dächer |  |  |
|  | Bei Dachneigung bis 45° Dachfangwände montieren (anstelle eines Spenglergangs) |  |  |
| 22 | Nicht durchbruchsichere Dachflächen |  |  |
|  | Durchbruchsicherheit abklären |  |  |
|  | Abschrankungen, Abdeckungen erstellen |  |  |
|  | Laufstege montieren |  |  |
|  | Auffangnetze montieren |  |  |
|  |  | U = Unternehmer B = bauseits N = nicht erforderlich |  |

| Gerüste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Massnahme: |  | Wer: | Werkvertragsposition/Bemerkungen: |
| 23 | Fassadengerüst ab 3 Meter Absturzhöhe |  |  |
|  | Lichtes Arbeitsgerüst (Verputz-, Maler-) erstellen |  |  |
|  | Schweres Arbeitsgerüst erstellen (Maurergerüst) |  |  |
|  | Steinhauergerüst erstellen |  |  |
| 24 | Bockgerüste, Rollgerüst, Hebebühnen |  |  |
|  | Bockgerüste zur Verfügung stellen |  |  |
|  | Rollgerüste zur Verfügung stellen |  |  |
|  | Hubarbeitsbühnen zur Verfügung stellen |  |  |
| 25 | Kontrolle, Unterhalt, Anpassungen |  |  |
|  | Periodische Gerüstkontrollen und Unterhalt |  |  |
|  | organisieren |  |  |
|  | Vorgehen bei Anpassungen festlegen |  |  |
| Weitere Massnahmen: |  |  |  |
| Massnahme: |  | Wer: | Werkvertragsposition/Bemerkungen: |
| 25 | Öffentliche Sicherheit |  |  |
|  | Massnahmen abklären (Behörden, Polizei, Eigen- |  |  |
|  | tümer usw.) |  |  |
|  | Massnahmen umsetzen |  |  |
| 26 | andere |  |  |
|  |  | U = Unternehmer B = bauseits N = nicht erforderlich |  |

## Prüfliste Sicherheitsaudit

| Sicherheitsaudit Nr. | Mitarbeiter/-in: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: Zeit: | Bemerkungen: |  |  |
| Arbeitsplatz, Ort: |  |  |  |
| Beobachtungspunkte | Feststellung | Massnahmen (was, wer, wann) | Nachkontrolle (wer, wann, i.O/–) |
| Ordnung, Sauberkeit |  |  |  |
| Herrscht Ordnung am Arbeitsplatz? |  |  |  |
| Ist der Arbeitsplatz sauber? |  |  |  |
| Sicherheitsbestimmungen |  |  |  |
| Werden die Sicherheits- bestimmungen eingehalten? |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung (PSA) |  |  |  |
| Wird die PSA korrekt verwendet? |  |  |  |
| Ist sie vollständig? |  |  |  |
| Ist sie in einem guten Zustand? |  |  |  |
| Standort, Körperhaltung |  |  |  |
| Hält sich der Mitarbeiter an einem sicheren Standort auf? |  |  |  |
| Nimmt der Mitarbeiter einen sicheren Stand ein? |  |  |  |
| Ist die Körperhaltung des Mitarbeiters ergonomisch richtig? |  |  |  |
| Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Apparate, Werkzeuge) |  |  |  |
| Werden die Arbeitsmittel korrekt verwendet? |  |  |  |
| Wird dabei die in Instruktionen vermittelte Arbeitsweise eingehalten? |  |  |  |
| Sind die Arbeitsmittel in einem betriebssicheren Zustand? |  |  |  |
| Sind alle benötigten Arbeitsmittel am Arbeitsplatz vorhanden? |  |  |  |

| Beobachtungspunkte | Feststellung | Massnahmen (was, wer, wann) | Nachkontrolle (wer, wann, i.O/–) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbedingungen |  |  |  |
| Ist der Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet? |  |  |  |
| Sind die klimatische Verhältnisse der Sicherheit und Gesundheit zuträglich (z.B. prüfen: Wärme, Kälte, Zugluft)? |  |  |  |
| Werden ausreichende und den Mitarbeitern zumutbare Schutzmassnahmen gegen Lärm getroffen? |  |  |  |
| … |  |  |  |

## Checkliste Gefahren bei Arbeiten im Gelände

Die Liste soll als Hinweis für die Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung dienen und ist nicht als abschliessend zu betrachten.

| Gefahrentyp (in der Massnahmenplanung konkretisieren) | vorhanden | nicht vorhanden | weitere Abklärungen, Risikobeurteilung, erforderlich |
| --- | --- | --- | --- |
| SS Steinschlag |  |  | … |
| BS Blockschlag |  |  | … |
| FS Felssturz |  |  | … |
| RU Rutschungen |  |  | … |
| MU Murgang |  |  | … |
| HO Hochwasser |  |  | … |
| LA Lawine |  |  | … |
| Besonderheiten der Zugänge: - Fluchtwege vorhanden - Rettungswege vorhanden - Loses Gestein / Felsbrocken / Wasser… |  |  | … |
| Leitungen bestehend: - Starkstrom - Telefon, Internet.. - Gas, Swissgas - Wasserkraft: Druckleitungen - Militär Strom, Daten, Wasser geheim! - Warn Anlagen von Lawinen, Murgänge... |  |  | … |
| Wanderwege: - Jäger, Kletterer, Strahler... - Drittpersonen |  |  | … |
| Freizeitpark, Zugänge zu solchen: - Klettergarten - Seilparke - Bungi-Jumping - Speed Flyer - Gleitschirm, Delta Startzonen |  |  | … |
| Nachbarinstallationen |  |  | … |
| Anwohner |  |  | … |
| Bahnverkehr |  |  | … |
| Strassenverkehr |  |  | … |
| Wasserführungen |  |  | … |
| Sprengarbeiten (Umgebung) |  |  | … |
| Gefahrentyp (in der Massnahmenplanung konkretisieren) | vorhanden | nicht vorhanden | weitere Abklärungen, Risikobeurteilung, erforderlich |
| Gewächse: - Baumschlag - Rutschige Sträucher - Pflanzen |  |  | … |
| Haustiere: Kühe, Schafe, Geissen... |  |  | … |
| Wildtiere, Steinschlaggefahr |  |  | … |
| Witterungen: - Regen stark - Schnee - Eis - Hagel - Wind, Sturm, Orkan |  |  | … |
| … |  |  | … |

## Checkliste Gefahren bei Arbeiten am, im und über Wasser

Die Liste soll als Hinweis für die Gefahrenermittlung/Massnahmenplanung dienen und ist nicht als abschliessend zu betrachten.

| Gefahrentyp (in der Massnahmenplanung konkretisieren) | vorhanden | nicht vorhanden | weitere Abklärungen, Risikobeurteilung, erforderlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Kollision Treibgut |  |  | … |
| Kollision mit Motor-, Kursschiff |  |  | … |
| Gefährdung von/durch Übungen Armee |  |  | … |
| Gefährdung von/durch private Bootsführern/Schwimmer |  |  | … |
| plötzlicher Wasseranstieg |  |  | … |
| Wellenschlag, Krängen, Kentern |  |  | … |
| Unwetter, Sturm |  |  | … |
| Sturz ins Wasser, Ertrinken |  |  | … |
| Person/Boot wird abgetrieben |  |  | … |
| Unterkühlung |  |  | … |
| Bergetod |  |  | … |
| … |  |  | … |

## Beilage zu Ausschreibung / Werkvertrag

Diese Liste hilft Ihnen, die baustellenspezifischen Massnahmen (Kollektivschutzmassnahmen) gemäss Bauarbeitenverordnung (BauAV) Art. 3 in die oben erwähnten Unterlagen aufzunehmen.

| Erforderliche Leistung | Angebots-/bauseitige Leistung | Pos.-Nr. |
| --- | --- | --- |

Temporäre Arbeitsplatzzugänge für Dritte auf alle Ebenen (BauAV Art. 9 – 15)

| Treppe / Treppenturm / Rampe / Laufsteg | □ berücksichtigt in Pos.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | □ bauseitige Leistung |  |

Sicherung von Absturzkanten, bei den vom anbietenden Unternehmer zu erbringenden Leistungen 
(BauAV Art. 9, 23, 25)

| Seitenschutz / Abdeckung / Auffangnetz / Fanggerüst / Fassadengerüst | □ berücksichtigt in Pos.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | □ bauseitige Leistung: |  |

Anderweitig erforderliche Sicherheitsleistungen im Rahmen des Kollektivschutzes (BauAV Art. 4, 26, 29, 44, 45)

| Ausarbeitung eines projekt- spezifischen Sicherheitskonzepts inkl. Koordination | □ berücksichtigt in Pos.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | □ bauseitige Leistung: |  |
| Von der Suva schriftlich bewilligtes Alternativkonzept | □ berücksichtigt in Pos.: |  |
|  | □ bauseitige Leistung: |  |
|  | □ berücksichtigt in Pos.: |  |
|  | □ bauseitige Leistung: |  |

## Hinweis zur Einschätzung des Risikos in der Risikobeurteilung

Die Einteilung in Risikozonen (Z), Schadenausmass (S) und Wahrscheinlichkeit (W) kann folgendermassen vorgenommen werden.

| Wahrscheinlichkeit (W) | A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B |  |  |  |  | Zone 1; Grosse Risiken; Sicherheit nicht gewährleistet. Zone 2; Mittlere Risiken; Sicherheit teilweise gewährleistet. Zone 3; Kleine Risiken; Sicherheit grösstenteils gewährleistet. |
|  | C |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |
|  | E |  |  |  |  |  |
|  |  | V | IV | III | II | I |
|  | Schadenausmass (S) |  |  |  |  |  |

Definition der Risikozonen (Z)

| Kat. | Schadenausmass S | Definition der Folgen | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| I | sehr gross | Tod |  |
| II | gross | schwerer bleibenden Gesundheitsschaden | Wiederaufnahme der bisherigen Berufstätigkeit und Freizeitaktivitäten nicht möglich |
| III | mittel | leichter bleibender Gesundheitsschaden | Wiederaufnahme der bisherigen Berufstätigkeit und Freizeitaktivitäten möglich |
| IV | klein | heilbare Verletzung mit Arbeitsausfall | Arbeitszeitausfall ≥ 1/2 Tag |
| V | gering | heilbare Verletzung ohne Arbeitsausfall | Arbeitszeitausfall < 1/2 Tag |

Definition der Schadenausmasse (S)

Die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit W bezieht sich auf 1000 Mitarbeitende, welche die Tätigkeit andauernd ausüben.

| Kat. | Wahrscheinlichkeit W | Kenngrösse |
| --- | --- | --- |
| A | häufig | ≥ 1 mal pro Monat |
| B | gelegentlich | ≥ 1 mal pro Jahr ≤ 1 mal pro Monat |
| C | selten | ≥ 1 mal pro 5 Jahre ≤ 1 mal pro Jahr |
| D | unwahrscheinlich | ≥ 1 mal pro 20 Jahre ≤ 1 mal pro 5 Jahre |
| E | praktisch unmöglich | ≥ 1 mal pro 100 Jahre ≤ 1 mal pro 5 Jahre |

Definition der Wahrscheinlichkeiten (W)

## Sicherheits-, Warnzeichen und Hilfsgrafiken

Hilfsmittel zur Erläuterung und zur Instruktion der Mitarbeitenden

Rettungszeichen : http://de.wikipedia.org/wiki/Rettungszeichen

Brandschutzzeichen: http://de.wikipedia.org/wiki/Brandschutzzeichen

Verbotszeichen:

Rettungs- und Fluchtwegzeichen

Gebotszeichen:

Symbole PSAgA:

Warnzeichen

Warnschilder:

Verkehrsschilder:

Checksymbole:

GHS-Gefahrensymbole:

Weitere Grafiken: